Datenübertragung mit dem WIC64 Modul

17.11.2021:

Anpassung an den VC 20

Identisch mit der C64-Version, nur die Startadresse ist von $C000 nach $A000 verschoben. Es sollte mindestens eine 8K-Erweiterung und der Speicherblock 5 ab $A000 mit RAM beim VC 20 bestückt sein.

Vorgehen:

Das Programm nach $A000 laden:

Load „wic20uni107.prg“,8,1

New

Ab jetzt stehen die Funktionen ab Adresse 40960 zur Verfügung.

Dirk Vroomen (dirk@vroomen.de)

Die Kommunikation mit dem WiC64 Modul ist einfach: Der VC 20 schickt ein Kommando („push“) und das WiC64 führt es aus. Wenn als Antwort Daten an den VC 20 zurückgeliefert werden, müssen die aktiv abgeholt werden („pull“).

Mit Hilfe der Universalroutinen kann man alle Funktionen des WIC64 von Basic und Assembler aus nutzen. 
Nach Aufruf des WiC64-Portals mit dem WiC64start Programm stehen die Universalroutinen automatisch (immer in der aktuellsten Version) im Speicher ab $A000 zur Verfügung.

Wenn das eigene Programm auch ohne Portal laufen soll, muss man dafür sorgen, dass die Routinen dort liegen.

Folgenden Funktionen sind zur Zeit (V1.06) nutzbar:

- WiC Init (SYS 40960 / $A000)
Das WiC64 wird initialisiert, damit es bereit ist, Kommandos vom VC 20 entgegen zu nehmen. Üblicherweise am Programmanfang.
Zusätzlich wird der Default-Timeout (s.u.) gesetzt.

- WiC Exit (SYS 40960+3 / $A003)
Als letztes Kommando in einem Programm sollte man mit dieser Funktion die Kommunikation mit dem WiC64 beenden.

- Push Data (SYS 40960+6 / $A006)
Mit dieser Funktion schickt man ein Kommando an den WiC64. Das Kommando besteht aus mindestens 4 Bytes (siehe Befehlsaufbau), kann aber auch ein größerer Datenblock sein.
Die Startadresse des Kommando-Datensatzes muss dabei in den Speicherstellen 167/168 ($A7/$A8) als Low- und Highbyte eingetragen sein.

- Pull Data (SYS 40960+9 / $A009)
Diese Funktion holt die „Antwort“ auf das Kommando vom WIC64 ab. Die Daten werden im Speicher an der Stelle abgelegt, die vor Aufruf in 167/168 ($A7/$A8) als Low- und Highbyte eingetragen worden sind.
Die Länge der Antwort (in Bytes) steht nachher (in Low- und Highbyte aufgeteilt) in 169/170 ($A9/$AA).

- Push Data T$ (SYS 40960+12)
In der Praxis kommt es häufig vor, dass man auf einem Server ein Script aufruft. Das könnte man mit Push Data (SYS 40960+6) machen, aber um in Basic eine bequemere Aufruf-Möglichkeit zu haben, wird mit SYS 40960+12 direkt die URL aufgerufen, die in T$ steht.

- Go WiC64 Portal (SYS 40960+15 / $A00F)
Diese Funktion startet das WiC64 Online-Portal.

- Push Data SYS mit Parameter (SYS 40960+18,A)
Um den Kommando-Aufruf in Basic einfacher zu machen (siehe 3. Push Data), kann man mit diesem Befehl auf die Berechnung von Low- und Highbyte verzichten und die Adresse direkt mit Komma hinter den SYS Befehl anfügen.

Beispiel:
SYS 40960+18,1024

In diesem Beispiel werden die Daten ab Speicheradresse 1024 ($0400, oberste Zeile des Bildschirms) als Kommando an den WiC64 geschickt.

- Pull Data SYS mit Parameter (SYS 40960+21,A)
Dieser Aufruf erleichtert das Daten-Abholen in Basic, indem die Zieladresse (analog wie bei 7.) mit Komma getrennt an den SYS Befehl gehängt wird. Damit spart man sich wieder die Aufteilung in Low- und Highbyte.
Die Länge der Antwort (in Bytes) steht nachher (in Low- und Highbyte aufgeteilt) in 169/170 ($A9/$AA).

Beispiel:

SYS 40960+21,1024

Mit diesem Beispiel werden die Rückgabewerte vom WiC64 im Bildschirmspeicher ab Adresse 1024 ($0400) abgelegt.

- Timeout
Damit der VC 20 bei der Kommunikation mit dem WiC64 nicht in einer Endlos-Schleife stecken bleibt (z.B. wenn versucht wird ein Kommando an den WiC64 abzusetzen, der sich aber nicht im Lesemodus befindet), gibt es nach einer Gewissen Zeit des erfolglosen Wartens einen Timeout. Die Dauer ist über die Speicherstelle 171 ($AB) einstellbar. Der Default-Wert, der von der INIT-Funktion gesetzt wird, ist 2 – was ungefähr einer Sekunde entspricht. Der Wert 1 macht den Timeout kürzer, alles über 2 länger. Allerdings steigt die Zeit zum eingestellten Wert nicht linear, sondern quadratisch an, so dass hohe Werte einen wirklich sehr, sehr langen Timeout erzielen. In der Regel sollte man mit kleinen Werten (im einstelligen Bereich) auskommen.
Ob es zu einem Timeout gekommen ist, erfährt man ebenfalls über den Wert der Speicherstelle 171 ($AB). Wenn die nach einer Abfrage den Wert 0 hat, gab es einen Timeout. Ansonsten behält die Speicherstelle den eingestellten Timeout-Wert.

Beispiel:
SYS 40960+21,1024
IF PEEK(171)=0 THEN PRINT „TIMEOUT!“:END

Genereller Aufbau der zu sendenen Daten:

Byte 1: Wert dezimal 87 bzw. $57 Fixe Konstante (Startbyte)

Byte 2: Low-Byte der Anzahl der an das WIC64 zu übermittelnden Daten

Byte 3: High-Byte der Anzahl der an das WIC64 zu übermittelnden Daten

Byte 4: Kommando an das WIC64, was mit den Daten gemacht werden soll. Siehe Befehlsübersicht WIC64

Byte 5 und folgend sind Daten oder Funktionsparameter, wenn welche übergeben werden sollen.

Beispiel: Abruf der IP Adresse des WIC64 Moduls (Befehl 6)

5 A=30000:           REM $7530

10 POKE A,87:        REM FIX STARTBYTE

11 POKE A+1,4:       REM LOWBYTE ANZAHL

12 POKE A+2,0:       REM HIGHBYTE ANZAHL

13 POKE A+3,6:       REM BEFEHL 6 GETIP

15 SYS 40960:        REM INIT

20 SYS 40960+18,A:   REM PUSH DATA

21 SYS 40960+21,4096:REM PULL DATA

Anmerkung: Dieses Beispiel funktioniert nur mit einer 28K-Erweiterung im VC 20. Evtl. muss die Adresse in Zeile 5 nach unten verschoben werden, falls weniger Speicher verfuegbar ist.

Befehlsübersicht der möglichen Kommandos und deren Benutzung

command01: http / https get

Startbyte W + len lowbyte 26 + len highbyte 00 (0026) + command httpget $01 + "http://www.wic64.de/prg/readme.txt"

Example: get http://www.wic64.de/prg/readme.txt

57 26 00 01 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 69 63 36 34 2E 64 65 2F 70 72 67 2F 72 65 61 64 6D 65 2E 74 78 74

command02: set wlan config ssid + password

Startbyte W + len lowbyte 12 + len highbyte 00 (0012) + command $02 + "C64" + $01 seperator + "08154711" + $01 seperator + $01 seperator

Example: set wlan ssid “C64” with password “08154711”

57 12 00 02 43 36 34 01 30 38 31 35 34 37 31 31 01 01

command03: standard  firmware update

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $03

57 04 00 03

command04: developer firmware update

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $04

57 04 00 04

command05: developer special firmware update

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $05

57 04 00 05

command06: get wic64 ip address

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $06

57 04 00 06

command07: get firmware stats

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $07

57 04 00 07

command08: set default server

Startbyte W + len lowbyte 1C + len highbyte 00 (001C) + command $08 + "http://www.wic64.de/prg/"

Example: set default server to http://www.wic64.de/prg/

Command 01 http will now replace “!” at start of filename with default server name

Command01 get „!xx.prg“  will be “http://www.wic64.de/prg/xx.prg”

57 1C 00 08 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 69 63 36 34 2E 64 65 2F 70 72 67 2F

command09: prints output to esp32 serial console

Startbyte W + len lowbyte 0B + len highbyte 00 (000B) + command $09 + "HELLO !"

57 0B 00 09 48 45 4C 4C 4F 20 21

prints output “HELLO !” to esp32 serial console for debugging

command0A: get udp package

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $0A

57 04 00 0A

command0B: send udp package

Startbyte W + len lowbyte 10 + len highbyte 00 (0010) + command $0B send udp package + destination ip 192.168.0.101 ($C0 $A8 $01 $65) + data "12345678"

Example: send “12345678” to IP 192.168.0.101 (C0 A8 01 65)

57 10 00 0B C0 A8 01 65 31 32 33 34 35 36 37 38

command0C: get list of all detected wlan ssids

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $0C

Example: get list of all detected wlan ssids - starting from best signal 0 to lowest signal 9

57 04 00 0C

command0D:  set wlan via scan id

Startbyte W + len lowbyte 0F + len highbyte 00 (000F) + command $0D set wlan via scan id "1" + $01 seperator + password "12345678" + $01 seperator

Example: Connect to wlan number “1” with password “12345678”

57 0F 00 0D 31 01 31 32 33 34 35 36 37 38 01

command0E: set udp port

Startbyte W + len lowbyte 06 + len highbyte 00 (0006) + command $0E set udp port (Port 8080 = $1F90)

Example: Set default UDP Port to 8080 (1F 90)

57 06 00 0E 90 1F

command0F:  send http with decoded url for PHP

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $0F send http with decoded url for PHP

57 04 00 0F

command10: get connected wlan name

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $10 get connected wlan name

57 04 00 10

command11:  get wlan rssi signal level

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $11 get wlan rssi signal level

57 04 00 11

command12: get default server

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $12 get default server

57 04 00 12

command13: get external ip address

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $13 get external ip address

57 04 00 13

command14: get wic mac address

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $14 get wic mac address

57 04 00 14

command63: factory reset

Startbyte W + len lowbyte 04 + len highbyte 00 (0004) + command $63 reset wic64 to factory defaults - wipes full config

57 04 00 63